Stavba:  Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Huncovce

Objekt:  SO3 – Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie

- Súpis prístrojov a zariadení.

- 01 - Riadiaci systém - regulačné jednotky

0.1      1 ks    Digitálny regulátor kotlového okruhu s komunikačným modulom

A                   a ekvitermickou reguláciou 2xÚK, VITOTRONIC 300, typ CM1ǀ

Súčasť dodávky kotla VIESMANN Vitocrossal 200 CM2C

0.2       1 ks    Digitálny regulátor kotlového okruhu

A                   VITOTRONIC 100, typ CC1ǀ

Súčasť dodávky kotla VIESMANN Vitocrossal 200 CM2C

Príslušenstvo:

1 ks    Komunikačný kábel LON, dl.7m, obj.č. Z003394

0.3       1 ks    Ekvitermický digitálny regulátor

D                   VITOTRONIC 200-H, typ HK1B, obj..č. Z009462

Príslušenstvo:

1 ks    Komunikačný modul LON,  obj.č. 7172173

2 ks    Komunikačný kábel LON, dl.7m, obj.č. 7143495

1 ks    Spojka LON, obj.č. 7143496

Dodáva VIESSMANN

1 ks    Koncový odpor – sada, obj.č. 7143497

Dodáva VIESSMANN

1.TC - Kaskádové radenie kotlov

1.1       1 ks    Snímač vonkajšej teploty

E                    Súčasť dodávky VIESSMANN

1.2       1 ks    Snímač výstupnej teploty z kotlov

A                    Súčasť dodávky VIESSMANN

1.3,4    2 ks    Škrtiaca klapka so servophonom 230V

A                     Súčasť dodávky kotla VIESMANN Vitocrossal 200 CM2C

2.TC - Ekvitermická regulácia ÚK

2.1-3    3 ks    Príložný snímač teploty vykur. Okruhu NTC 10 kΩ, obj.č. 7426463

A                    Súčasť dodávky VIESSMANN

2.4        1 ks    Trojcestný zmiešavací ventil prírubový, DN32

A                    obj.č. 7002778

3-bodový servopohonu 230V, 50Hz, pre DN20 – 50

obj.č. 7450657

Dodáva VIESSMANN

2.5        1 ks    Trojcestný zmiešavací ventil prírubový, DN65

A                    obj.č. 9522484

3-bodový servopohonu 230V, 50Hz, pre DN65 – 100

obj.č. Z004344

Dodáva VIESSMANN

2.6        1 ks    Trojcestný zmiešavací ventil prírubový, DN32

A                    obj.č. 7002778

3-bodový servopohonu 230V, 50Hz, pre DN20 – 50

obj.č. 7450657

Dodáva VIESSMANN

2.7        1 ks    Regulátor teploty priestorový typ 611 13, 0-40 oC

D                     Obj.č.: 405 611 130 013

Výrobca ZPA EKOREG Ústí nad Labem

3.TC - Regulácia ohrevu TPV

3.1      1 ks    Snímač TÚV do bojlera

A                    Súčasť dodávky VIESSMANN

5.UZ - Poruchová signalizácia

5.1      1 ks    Regulátor teploty priestorový typ 611 13, 20-60 oC

D                   Obj.č.: 405 611 130 014

Výrobca ZPA EKOREG Ústí nad Labem

5.2      1 ks    Regulátor tlaku vlnovcový typ 612 14, rozsah

A                   25-250 kPa, prevedenie N 22

Obj.č.:405 612 140 031

Výrobca ZPA EKOREG Ústí nad Labem

5.3     1 ks    Regulátor teploty kapilárový typ 61126, rozsah

A                   70-140 oC, dĺžka kapiláry 1600 mm

Obj.č.:  405 611 260 051

Výrobca ZPA EKOREG Ústí nad Labem

Jímka JT10 mosadzná

Obj.č.:  405 961 014 116

Výrobca ten istý

5.4      1 ks    Regulátor teploty kapilárový typ 61126, rozsah

A                   30-90 oC, dĺžka kapiláry 1600 mm

Obj.č.: 405 611 260 041

Výrobca ZPA EKOREG Ústí nad Labem

Jímka JT10 mosadzná

Obj.č.:  405 961 014 116

Výrobca ten istý

5.5       1 ks    Elektródové zariadenie EZH - 12V

D                    2ks ponorné elektródy EP 901

Výrobca Elmik Nitra

5.6       1 ks    Detektor plynu GABA2S1 na zemný plyn

D                    Výrobca Lexmed Čachtice

5.6A     1ks    Napájací zdroj – bezpečnostné trafo 230/24V, 20VA

C                    Dodávka rozvádzača

5.7       1 ks    Húkačka plechová elektrická 230 V, 50 Hz

D                    Dodáva Elektroodbyt

5.8       1 ks    Poruchová signalizácia pre 6 vstupov porúch

C                    ovládacie napätie 230V, 50Hz, optická

signalizácia poruchy červenými LED, typ P40

Výrobca Aelektronik Brno

SB0.1  1 ks    Tlačítkový ovládač s aretáciou polohy (uvoľniť pootočením) v plastovej skrini

D                     typ XAL-K178E, Z+V kontakt, farba červená

Výrobca Schneider Elektric

6. Rozvádzač RM1

- Náplň podľa výkresu č.3